DeepSeek-V4 离线部署排障思路全复盘

核心价值：记录每一步排查的触发信号、推理链条、验证方法，形成可复用的排障直觉。

一、总体排障路线图

text

启动失败(Error 802)

│

├─→ ① 怀疑驱动版本不匹配 ──→ 确认：升级驱动 550→575

│

├─→ ② 怀疑 Docker-GPU 通道断裂 ──→ 确认：安装 Container Toolkit

│

├─→ ③ 怀疑 NVLink 服务异常 ──→ 确认：修复 Fabric Manager

│

└─→ ④ 排除镜像本身问题 ──→ 确认：镜像正确，只是缺 H20 优化

二、每一步的推理链条

🔍 第一步：为什么怀疑驱动版本？

触发信号：

text

Error 802: system not yet initialized

CUDA initialization: Unexpected error from cudaGetDeviceCount()

推理链条：

- 排除硬件故障：nvidia-smi 在宿主机能列出 8 张 H20，硬件层面一切正常。

- 锁定容器层：同一个镜像，别人（H800）能跑，我不能。差异在哪？→ 驱动版本。

- 版本比对：nvidia-smi 显示宿主机 Driver Version: 550.54.14，但容器日志里 CUDA Version 12.9.1。CUDA 13 系列的容器至少需要宿主机驱动 ≥ 570。550 不够。

- 验证猜想：问对方版本，得到 575.57.08, CUDA 12.9 → 确认驱动需要升级。

核心直觉：容器内的 CUDA 版本如果比宿主机的驱动支持上限高，就会初始化失败。

🔍 第二步：为什么怀疑 Container Toolkit？

触发信号：

text

RuntimeError: No accelerator (CUDA, XPU, HPU, NPU) is available.

推理链条：

- 排除驱动本身问题：驱动已升级到 575，宿主机 nvidia-smi 正常，说明驱动正常。

- 容器内测试：docker run --rm --gpus all ... nvidia-smi → 能正常列出 GPU，说明 Docker 本身能看到 GPU。

- 深层测试：在容器里运行 torch.cuda.is_available() → 返回 False，并伴随 Error 802。这说明 PyTorch 的 CUDA 初始化比 nvidia-smi 更底层，对驱动状态更敏感。

- 定位中间层：Docker 和 NVIDIA 驱动之间需要一个"桥梁"——nvidia-container-toolkit。

- 直接验证：systemctl status nvidia-container-toolkit → Unit not found。一击致命。

核心直觉：nvidia-smi 能跑但 PyTorch 不认 GPU，往往是 Docker 的 GPU 穿透机制出了故障。

🔍 第三步：为什么怀疑 Fabric Manager？

触发信号：

装完 Container Toolkit 之后，Error 802 依然存在。

推理链条：

- 排除法：驱动 575 没问题，Container Toolkit 1.19.0 已安装，nvidia-smi 仍然正常……还能是什么？

- 重新审视 H20 的特殊性：H20 是数据中心 GPU，8 张卡之间有 NVLink/NVSwitch 互联。驱动升级后，管理 NVLink 的组件可能也过时了。

- 直接验证：systemctl status nvidia-fabricmanager → failed，日志显示 version 550.54.14 don't match driver version 575.57.08。

- 逻辑闭合：Fabric Manager 是管理 NVLink 通信的服务。它挂了 → NVLink 拓扑无法初始化 → PyTorch 多卡 CUDA 通信初始化失败 → Error 802。

核心直觉：驱动升级后，所有和驱动版本绑定的组件（Fabric Manager, Container Toolkit）都需要同步更新。

🔍 第四步：为什么没有继续怀疑镜像？

触发信号：

text

Using default MoE kernel config. Performance might be sub-optimal!

推理链条：

- 服务已经起来了：模型加载完成，API 可调用，说明镜像本身是正确的。

- 警告≠错误：sub-optimal 说明只是性能未达最优，不是功能缺失。

- 定位原因：配置文件是给特定 GPU（如 H200）预编译的，H20 没有对应的配置文件，只能降级使用通用配置。

- 决策：不影响使用，优先级低，以后补。

核心直觉：服务能跑起来的报错一般都是小问题，不要在大体成功后继续折腾。

三、排障直觉总结

| 症状 | 最先怀疑 | 核心验证命令 |
| --- | --- | --- |
| Error 802 + 容器启动失败 | 驱动版本不够 | nvidia-smi 对比镜像内 CUDA 版本 |
| No accelerator | Docker-GPU 通道断裂 | systemctl status nvidia-container-toolkit |
| 装完 toolkit 依然 802 | NVLink 组件版本不匹配 | systemctl status nvidia-fabricmanager |
| 启动慢 / 配置警告 | 镜像适配不全 | 看日志是否只是 sub-optimal 而非报错 |

四、这次沉淀下来的经验

- 驱动是底层基础：驱动版本必须覆盖容器内 CUDA 版本，差一个版本都不行。

- Container Toolkit 是桥梁：nvidia-smi 能跑不代表 PyTorch 能用，前者测试浅，后者测试深。

- Fabric Manager 是隐藏坑：多卡 NVLink 环境，Fabric Manager 版本必须和驱动严格一致。很多人只升级驱动忘了这个。

- 离线部署的预判：下次离线部署前，提前备好驱动 .run 文件、fabricmanager 的 deb 包、container-toolkit 的 deb 包，三者同步升级。

加速sglang部署

第 1 步：预编译 DeepGEMM 内核

在你的服务启动命令前，单独运行一次 compile_deep_gemm 命令。这个命令的参数与你的 launch_server 命令基本一致。

bash

# 在你的服务器上运行，注意替换 --model 参数中的模型路径

python -m sglang.compile_deep_gemm --model /home/DeepSeek-V4-Flash-FP8 --tp 8为了方便后续复用，可以设置一个专门的缓存目录。

bash

# 设置缓存目录并运行预编译命令

export SGLANG_DG_CACHE_DIR=/path/to/your/cache_dir

python -m sglang.compile_deep_gemm --model /path/to/your/model --tp 8

第 2 步：修改启动命令

在你的完整启动命令中，添加 --enable-torch-compile 参数。同时，为了确保能用到第 1 步预编译的 DeepGEMM 内核，需要通过环境变量 SGLANG_DG_CACHE_DIR 指定同一个缓存目录。

bash

# 设置 DeepGEMM 缓存目录，与第1步保持一致

export SGLANG_DG_CACHE_DIR=/path/to/your/cache_dir

# 在你的 launch_server 命令中添加 --enable-torch-compile 参数

python -m sglang.launch_server \

--model-path /model \

--served-model-name "cct-1.4" \

--tp 8 \

--enable-torch-compile \    # <-- 添加这个参数

... # 你的其他参数

💎 总结

总的来说，compile_deep_gemm 负责“预编译模型内核”，而 --enable-torch-compile 参数负责“加速模型图编译”。两者配合使用，可以最大程度地缩短 SGLang 的启动时间。